마이크로프로세서 및 실습

-비트박스-

| 과목 | 마이크로프로세서 및 실습 |
| --- | --- |
| 분반 | 01 |
| 교수님 | 장경식 교수님 |
| 학번 | 2014136141 |
| 이름 | 송원섭 |

목차

- 서론--------------------------------------------------------------

- 작품 설명

- 기능

- 본론--------------------------------------------------------------

- 필요 부품

- 구성도

- 진행상황

- 결론--------------------------------------------------------------

- 시연 동영상 링크

- 소스코드

- 참고자료

서론

◆작품 설명

-비트박스(BeatBox) 사람의 입으로 디제잉 흉내를 내는 일종의 모사이다.

비트박스를 입으로 박자 맞추면서 배우기가 어려울 때 가벼운 터치로 원하는 비트를 만들고, 따라할 수 있게 녹음해서 재생이 가능하도록 제작.

출력

입력

◆기능

- 6개 버튼 하나하나에 음을 지정.(1x6)

- 녹음, 재생, 악기변경 기능버튼.

- 터치할 때 각 LED를 점등한다.

본론

◆필요부품

◆구성도

◆진행상황

진행(1) Button-LED 입출력 테스트

-풀업저항을 이용해 버튼을 누를시 아웃모드로 설정해 놓은 핀을 LED에 연결해 점등시킴.

진행(2) 뮤직쉴드 연결 및 소스분석

-아두이노와 뮤직쉴드 연결

-아두이노와 버튼 연결

뮤직쉴드의 RX와 MIDI-In부분을 아두이노의 TX에 연결을 해줘야 MIDI정보를 받아 출력할 수 있다.

보드는 VS1053 IC로 만들어져 있다.

VS1053은 다양한 음원을 가지고 있어 여러가지 사운드를 출력할 수 있다.

<버튼과 뮤직쉴드 연결 구성도>           <음계 MIDI 노트번호>

코코아팹(www.kocoafab.cc) 자료참고

진행(3) 뮤직쉴드 소스분석

<악기코드표>

<채널9 타악기 코드표>

진행(3) 뮤직쉴드 MIDI출력 테스트

MIDI프로토콜

바이트 순서를 가진 프로토콜

Status와 data 2종류

8bit b7=1이면 status b6~b4=command

하위 4bit은 channel

1 000 0000 0x80 Note off 건반 떼다

1 001 0000 0x90 Note on 건반 누르다.

1 100 0000 0xc0 program change 악기변경

noteOn(channel, code, velocity)

Serial.write(0x90|channel);//command & channel, noteOff는 0x80

Serial.write(code);//악기코드

Serial.write(velocity);//음의크기

진행(4) 뮤직쉴드와 LED 출력테스트

- 음 재생을 지정한 버튼에 풀업신호를 LED버튼에 입력해 LED도 동시 출력하게 한다.

(녹음 버튼 구현시 LED 발광도 저장해 같이 출력하고자 한다.)

- 음 재생 버튼(1x6) 과 LED(1x6) 으로 구성.

(녹음, 악기변경 버튼 2개 추가)

주의점: 아두이노의 디지털 핀 이상으로 코드 로직은 맞으나 입출력이 제대로 이루어지지 않을 수 있음.

-noteOn(byte_ byte1, byte_ byte2, byte_ byte3)

해당 음계의 음을 출력하는 함수

Byte1 = 상태 명령문과 채널값. 버튼눌림과 타악기 채널9 = 0x90|9

Byte2 = 몇번 건반인지(bn1, bn2, bn3…)

Byte3 = 소리의 세기를 설정

-noteOff(byte_ byte1, byte_ byte2, byte_ byte3)

해당 음계의 음 출력을 중단

noteOn과 반대의 역할을 하는 함수

진행(5) 녹음버튼과 악기변경 버튼 구현

-녹음버튼 구현

-악기변경 버튼 구현: 단순하게 변수 하나를 두어 악기변경 버튼 누를 시 변수값을 증가시켜 각 버튼 입력시 noteOn 두 번째 파라미터 code에 더해줬다.

◆구성도

◆소스코드_버튼과 LED

void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(22, OUTPUT); //22번 핀 아웃풋설정 pinMode(23, INPUT_PULLUP);//풀업저항 설정 pinMode(42, OUTPUT); pinMode(43, INPUT_PULLUP); } void loop() { int button = digitalRead(23); int button2 = digitalRead(43); if (button == 0) //버튼 누르면 0 { digitalWrite(22, 1); //22번핀 HIGH Serial.println("1 button ON"); } else if (button == 1)//풀업 저항이므로 { //버튼을 떼고 있으면 HIGH digitalWrite(22, 0); } if (button2 == 0) { digitalWrite(42, 1); Serial.println("2 button ON"); } else if (button2 == 1) { digitalWrite(42, 0); } }

◆소스코드_버튼과 뮤직쉴드

#include <SoftwareSerial.h> #include “Adafruit_VS1053.h” #define ledbtn1 23 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn2 25 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn3 27 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn4 29 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn5 31 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn6 33 //진동모터 led로 대체 풀업 핀 #define btn1 11 // 버튼1의 아두이노 핀번호 정의 #define btn2 10 // 버튼2의 아두이노 핀번호 정의 #define btn3 9 // 버튼3의 아두이노 핀번호 정의 #define btn4 8 // 버튼4의 아두이노 핀번호 정의 #define btn5 7 // 버튼5의 아두이노 핀번호 정의 #define btn6 6 // 버튼6의 아두이노 핀번호 정의 #define btn7 5 // 버튼7의 아두이노 핀번호 정의 // 3:midi rx , 4:midi reset 아두이노 핀 3번 4번은 이미 사용중 #define btn8 2 // 버튼8의 아두이노 핀번호 정의 //(SoftSerial에서 Rx핀으로 선언되지만 재 세팅 후 버튼용으로 사용) #define btn9 A5 // 버튼9의 아두이노 핀번호 정의 #define btn10 A4 // 버튼10의 아두이노 핀번호 정의 #define btn11 A3 // 버튼11의 아두이노 핀번호 정의 #define btn12 A2 // 버튼12의 아두이노 핀번호 정의 #define defaultPatch 15 //악기 초기화 버튼 설정 악기번호 SoftwareSerial mySerial(2, 3); //SW시리얼핀 정의 D3이 MIDI신호 전송용, D2는 미사용 byte note = 0; //The MIDI연주될 note(음계) byte resetMIDI = 4; // VS1053 Reset용 핀 byte ledPin = 13; //MIDI 트래픽 표시용 LED boolean bs1 = false; // 버튼1의 현재상태(눌림 or 안눌림) boolean bs2 = false; // 이하, 위와 유사 boolean bs3 = false; boolean bs4 = false; boolean bs5 = false; boolean bs6 = false; boolean bs7 = false; boolean bs8 = false; boolean bs9 = false; boolean bs10 = false; boolean bs11 = false; boolean bs12 = false; boolean ledbr1; boolean ledbr2; boolean ledbr3; boolean ledbr4; boolean ledbr5; boolean ledbr6; boolean br1; // 버튼1 상태 확인용 입력값 임시저장용 boolean br2; // 이하, 위와 유사 boolean br3; boolean br4; boolean br5; boolean br6; boolean br7; boolean br8; boolean br9; boolean br10; boolean br11; boolean br12; int patch = 0; //악기 대응, 연주될 악기 종류 (0~127: 기본 128 가지 선택가능) int bn1 = 60; //버튼1의 note(음계) 가령 "도" 0~127까지 지정가능 (정확한 음계 설정은 MIDI관련정보참고) int bn2 = 62; //버튼2의 note(음계) 가령 "레" int bn3 = 64; //버튼3의 note(음계) 가령 "미" int bn4 = 65; //버튼4의 note(음계) 가령 "파" int bn5 = 67; //버튼5의 note(음계) 가령 "솔" int bn6 = 69; //버튼6의 note(음계) 가령 "라" int bn7 = 71; //버튼7의 note(음계) 가령 "시" int bn8 = 72; //버튼8의 note(음계) 가령 "도~" byte byteData; void setup() { Serial.begin(31250); //미디컨트롤을 위한 소프트웨어 시리얼을 준비합니다. mySerial.begin(31250); // mySerial2.begin(57600); //VS1053를 초기화하고 사용할 준비를 합니다. pinMode(22,OUTPUT); pinMode(23,INPUT_PULLUP); pinMode(24,OUTPUT); pinMode(25,INPUT_PULLUP); pinMode(26,OUTPUT); pinMode(27,INPUT_PULLUP); pinMode(28,OUTPUT); pinMode(29,INPUT_PULLUP); pinMode(30,OUTPUT); pinMode(31,INPUT_PULLUP); pinMode(32,OUTPUT); pinMode(33,INPUT_PULLUP); pinMode(resetMIDI, OUTPUT); digitalWrite(resetMIDI, LOW); delay(100); digitalWrite(resetMIDI, HIGH); delay(100); pinMode( btn1, INPUT); // 버튼1 입력용 핀모드를 입력모드로 전환 digitalWrite( btn1, HIGH); pinMode( btn2, INPUT); // 이하, 위와 유사 digitalWrite( btn2, HIGH); pinMode( btn3, INPUT); digitalWrite( btn3, HIGH); pinMode( btn4, INPUT); digitalWrite( btn4, HIGH); pinMode( btn5, INPUT); digitalWrite( btn5, HIGH); pinMode( btn6, INPUT); digitalWrite( btn6, HIGH); pinMode( btn7, INPUT); digitalWrite( btn7, HIGH); pinMode( btn8, INPUT); digitalWrite( btn8, HIGH); pinMode( btn9, INPUT); digitalWrite( btn9, HIGH); pinMode( btn10, INPUT); digitalWrite( btn10, HIGH); pinMode( btn11, INPUT); digitalWrite( btn11, HIGH); pinMode( btn12, INPUT); digitalWrite( btn12, HIGH); } void loop() { br1 = digitalRead(btn1); ledbr1=digitalRead(ledbtn1); br2 = digitalRead(btn2); ledbr2=digitalRead(ledbtn2); br3 = digitalRead(btn3); ledbr3=digitalRead(ledbtn3); br4 = digitalRead(btn4); ledbr4=digitalRead(ledbtn4); br5 = digitalRead(btn5); ledbr5=digitalRead(ledbtn5); br6 = digitalRead(btn6); ledbr6=digitalRead(ledbtn6); br7 = digitalRead(btn7); br8 = digitalRead(btn8); br9 = digitalRead(btn9); br10 = digitalRead(btn10); br11 = digitalRead(btn11); br12 = digitalRead(btn12); if(ledbr1==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(22,100); } else digitalWrite(22,0); if(ledbr2==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(24,100); } else digitalWrite(24,0); if(ledbr3==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(26,100); } else digitalWrite(26,0); if(ledbr4==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(28,100); } else digitalWrite(28,0); if(ledbr5==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(30,200); } else digitalWrite(30,0); if(ledbr6==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { analogWrite(32,200); } else digitalWrite(32,0); if( !bs1 && !br1 ){ noteOn(0x99, 35,100); //북소리 bs1 = true; }else if(bs1 && br1){ noteOff(0, 35,0); bs1 = false; } if( !bs2 && !br2 ){ noteOn(0x99, 51,100); //북소리 bs2 = true; }else if(bs2 && br2){ noteOff(0, 51,0); bs2 = false; } if( !bs3 && !br3 ){ noteOn(0x99, 52,100); bs3 = true; }else if(bs3 && br3){ noteOff(0, 52,0); bs3 = false; } if( !bs4 && !br4 ){ noteOn(0x99, 54,100); bs4 = true; }else if(bs4 && br4){ noteOff(0, 54,0); bs4 = false; } if( !bs5 && !br5 ){ noteOn(0x99, 55,100); bs5 = true; }else if(bs5 && br5){ noteOff(0, 55,0); bs5 = false; } if( !bs6 && !br6 ){ noteOn(0x99, 57,100); bs6 = true; }else if(bs6 && br6){ noteOff(0, 57,0); bs6 = false; } if( !bs7 && !br7 ){ noteOn(0, bn7,100); bs7 = true; }else if(bs7 && br7){ noteOff(0, bn7,0); bs7 = false; } if( !bs8 && !br8 ){ noteOn(0, bn8,100); bs8 = true; }else if(bs8 && br8){ noteOff(0, bn8,0); bs8 = false; } if( !bs9 && !br9 ){ //patch up (max:127) patch++; if(patch >127) patch = 0; talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs9 = true; }else if(bs9 && br9){ bs9 = false; } if( !bs10 && !br10 ){ //patch down (min:0) patch--; if(patch < 0) patch = 127; talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs10 = true; }else if(bs10 && br10){ bs10 = false; } if( !bs11 && !br11 ){ //bank 0x78(drum) talkMIDI(0xb0, 0, 0x78); talkMIDI(0xb0,20, 0); talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs11 = true; }else if(bs11 && br11){ bs11 = false; } if( !bs12 && !br12 ){ //bank MSB 0, default instruments patch = defaultPatch; talkMIDI(0xb0, 0, 0); talkMIDI(0xb0,20, 0); talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs12 = true; }else if(bs12 && br12){ bs12 = false; } //*************** MIDI LOOPBACK ******************// if(Serial.available() > 0) { byteData = Serial.read(); mySerial.write( byteData); } } void noteOn(byte channel, byte note, byte attack_velocity) { talkMIDI( (0x90 ¦ channel), note, attack_velocity); } //노트 오프 미디 메세지를 송출합니다. 버튼이 눌리지 않은 상태와 같습니다. void noteOff(byte channel, byte note, byte release_velocity) { talkMIDI( (0x80 ¦ channel), note, release_velocity); } void talkMIDI(byte cmd, byte data1, byte data2) { digitalWrite(ledPin, HIGH); mySerial.write(cmd ); mySerial.write(data1 ); //모든 명령은 1바이트를 지니며, 모든 cmds는 0xBn보다 2 데이터 바이트를 덜 지닙니다. //(sort of: http://253.ccarh.org/handout/midiprotocol/) if( (cmd & 0xF0) <= 0xB0) mySerial.write(data2 ); digitalWrite(ledPin, LOW); }

◆소스코드_최종코드

#include <SoftwareSerial.h> #include"Adafruit_VS1053.h" #define SIZE 100 //녹음용 배열 사이즈 #define ledbtn1 43 #define ledbtn2 45 #define ledbtn3 47 #define ledbtn4 49 #define ledbtn5 31 //led로 대체 풀업 핀 #define ledbtn6 33 //led로 대체 풀업 핀 //악기 3종류 #define vol1 35 //55 75 #define vol2 36 //56 76 #define vol3 42 //62 82 #define vol4 44 //64 84 #define vol5 38 //58 78 #define vol6 40 //60 80 #define btn1 11 // 버튼1의 아두이노 핀번호 정의 #define btn2 10 // 버튼2의 아두이노 핀번호 정의 #define btn3 9 // 버튼3의 아두이노 핀번호 정의 #define btn4 8 // 버튼4의 아두이노 핀번호 정의 #define btn5 7 // 버튼5의 아두이노 핀번호 정의 #define btn6 6 // 버튼6의 아두이노 핀번호 정의 #define btn7 5 // 버튼7의 아두이노 핀번호 정의 #define btn8 2 // 버튼8의 아두이노 핀번호 정의 // 3:midi rx , 4:midi reset 아두이노 핀 3번 4번은 이미 사용중 //(SoftSerial에서 Rx핀으로 선언되지만 재 세팅 후 버튼용으로 사용) #define btn9 A5 // 버튼9의 아두이노 핀번호 정의 #define btn10 A4 // 버튼10의 아두이노 핀번호 정의 #define btn11 A3 // 버튼11의 아두이노 핀번호 정의 #define btn12 A2 // 버튼12의 아두이노 핀번호 정의 #define defaultPatch 15 //악기 초기화 버튼 설정 악기번호 #define btn40 A8//녹음용 SoftwareSerial mySerial(2, 3); //SW시리얼핀 정의 D3이 MIDI신호 전송용, D2는 미사용 byte note = 0; //The MIDI연주될 note(음계) byte resetMIDI = 4; // VS1053 Reset용 핀 byte ledPin = 13; //MIDI 트래픽 표시용 LED boolean bs1 = false; // 버튼1의 현재상태(눌림 or 안눌림) boolean bs2 = false; // 이하, 위와 유사 boolean bs3 = false; boolean bs4 = false; boolean bs5 = false; boolean bs6 = false; boolean bs7 = false; boolean bs8 = false; boolean bs9 = false; boolean bs10 = false; boolean bs11 = false; boolean bs12 = false; boolean bs40 = false; //녹음용 boolean ledbr1; //풀업저항에서 오는 값 받을 변수 boolean ledbr2; boolean ledbr3; boolean ledbr4; boolean ledbr5; boolean ledbr6; int arr[SIZE]; //녹음용 정수형 배열 long recoarr1[SIZE]; //녹음용 정수형 배열 이곳에 각 버튼이 입력 할 때마다 millis()함수로 값을 넣는다. long recoarr2[SIZE]; //recoarr1에서 넣고 카운트의 크기가 2 이상이면 버블식으로 앞에부터 차를 구해 이곳에 넣는다. 실질적으로 레코드함수에서 사용할 배열이다. int count=0;//녹음 버튼 클릭후 각 버튼 누를 때 카운트 int a=0; //녹음 함수 반복문 변수 int i=0; int j=0; int startrecord=0; int ledemit[SIZE]; //녹은된 음을 재생할 때 그 버튼이 보내는 LED발광하게 핀번호를 담는 배열 int slow=0; int test=0;//악기변경 변수 boolean br1; // 버튼1 상태 확인용 입력값 임시저장용 boolean br2; // 이하, 위와 유사 boolean br3; boolean br4; boolean br5; boolean br6; boolean br7; boolean br8; boolean br9; boolean br10; boolean br11; boolean br12; boolean br40; //녹음용 int patch = 0; //악기 대응, 연주될 악기 종류 (0~127: 기본 128 가지 선택가능) int bn1 = 60; //버튼1의 note(음계) 가령 "도" 0~127까지 지정가능 (정확한 음계 설정은 MIDI 관련정보참고) int bn2 = 62; //버튼2의 note(음계) 가령 "레" int bn3 = 64; //버튼3의 note(음계) 가령 "미" int bn4 = 65; //버튼4의 note(음계) 가령 "파" int bn5 = 67; //버튼5의 note(음계) 가령 "솔" int bn6 = 69; //버튼6의 note(음계) 가령 "라" int bn7 = 71; //버튼7의 note(음계) 가령 "시" int bn8 = 72; //버튼8의 note(음계) 가령 "도~" byte byteData; void setup() { //PC와 아두이노와의 시리얼통신 준비 Serial.begin(31250); //미디컨트롤을 위한 소프트웨어 시리얼을 준비합니다. mySerial.begin(31250); //VS1053를 초기화하고 사용할 준비를 합니다. pinMode(42,OUTPUT); pinMode(43,INPUT_PULLUP); pinMode(44,OUTPUT); pinMode(45,INPUT_PULLUP); pinMode(46,OUTPUT); pinMode(47,INPUT_PULLUP); pinMode(48,OUTPUT); pinMode(49,INPUT_PULLUP); pinMode(30,OUTPUT); pinMode(31,INPUT_PULLUP); pinMode(32,OUTPUT); pinMode(33,INPUT_PULLUP); pinMode(resetMIDI, OUTPUT); digitalWrite(resetMIDI, LOW); delay(100); digitalWrite(resetMIDI, HIGH); delay(100); pinMode( btn1, INPUT); // 버튼1 입력용 핀모드를 입력모드로 전환 digitalWrite( btn1, HIGH); pinMode( btn2, INPUT); // 이하, 위와 유사 digitalWrite( btn2, HIGH); pinMode( btn3, INPUT); digitalWrite( btn3, HIGH); pinMode( btn4, INPUT); digitalWrite( btn4, HIGH); pinMode( btn5, INPUT); digitalWrite( btn5, HIGH); pinMode( btn6, INPUT); digitalWrite( btn6, HIGH); pinMode( btn7, INPUT); digitalWrite( btn7, HIGH); pinMode( btn8, INPUT); digitalWrite( btn8, HIGH); pinMode( btn9, INPUT); digitalWrite( btn9, HIGH); pinMode( btn10, INPUT); digitalWrite( btn10, HIGH); pinMode( btn11, INPUT); digitalWrite( btn11, HIGH); pinMode( btn12, INPUT); digitalWrite( btn12, HIGH); pinMode( btn40, INPUT); digitalWrite( btn40, HIGH); } void loop() { br1 = digitalRead(btn1); //풀업 읽어온다. MIDI출력용 br2 = digitalRead(btn2); br3 = digitalRead(btn3); br4 = digitalRead(btn4); br5 = digitalRead(btn5); br6 = digitalRead(btn6); br40=digitalRead(btn40); ledbr1=digitalRead(ledbtn1); //풀업 읽어온다. LED출력용 ledbr2=digitalRead(ledbtn2); ledbr3=digitalRead(ledbtn3); ledbr4=digitalRead(ledbtn4); ledbr5=digitalRead(ledbtn5); ledbr6=digitalRead(ledbtn6); br7 = digitalRead(btn7); br8 = digitalRead(btn8); br9 = digitalRead(btn9); br10 = digitalRead(btn10); br11 = digitalRead(btn11); br12 = digitalRead(btn12); if(ledbr1==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(42,1); } else digitalWrite(42,0); if(ledbr2==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(44,1); } else digitalWrite(44,0); if(ledbr3==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(46,1); } else digitalWrite(46,0); if(ledbr4==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(48,1); } else digitalWrite(48,0); if(ledbr5==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(30,1); } else digitalWrite(30,0); if(ledbr6==0) //풀업저항 연결해 버튼누르면 led점등 { digitalWrite(32,1); } else digitalWrite(32,0); if( !bs1 && !br1 ){ noteOn(0x99, vol1+test,100); // 1번 버튼 북소리 bs1 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol1+test; i++; recoarr1[count]=millis(); ledemit[count]=ledbtn6; count++; } } else if(bs1 && br1){ noteOff(0, vol1+test,0); bs1 = false; } if( !bs2 && !br2 ){ noteOn(0x99, vol2+test,100); //북소리 bs2 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol2+test; i++; recoarr1[count]=millis();//이 버튼이 눌렸을 때 시간을 반환한다. ledemit[count]=ledbtn5; count++; } }else if(bs2 && br2){ noteOff(0, vol2+test,0); bs2 = false; } if( !bs3 && !br3 ){ noteOn(0x99, vol3+test,100); bs3 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol3+test; i++; recoarr1[count]=millis(); ledemit[count]=ledbtn1; count++; } }else if(bs3 && br3){ noteOff(0, vol3+test,0); bs3 = false; } if( !bs4 && !br4 ){ noteOn(0x99, vol4+test,100); bs4 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol4+test; i++; recoarr1[count]=millis(); ledemit[count]=ledbtn2; count++; } }else if(bs4 && br4){ noteOff(0, vol4+test,0); bs4 = false; } if( !bs5 && !br5 ){ noteOn(0x99, vol5,100); bs5 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol5; i++; recoarr1[count]=millis(); ledemit[count]=ledbtn3; count++; } }else if(bs5 && br5){ noteOff(0, vol5+test,0); bs5 = false; } if( !bs6 && !br6 ){ noteOn(0x99, vol6+test,100); bs6 = true; if(startrecord==1)// 녹음 버튼이 눌리고 스타트레코드에 1이 들어 있으면 음원 넣기. { arr[i]=vol6+test; i++; recoarr1[count]=millis(); ledemit[count]=ledbtn4; count++; } }else if(bs6 && br6){ noteOff(0, vol6+test,0); bs6 = false; } /* if( !bs7 && !br7 ){ slow=100; bs7 = true; }else if(bs7 && br7){ bs7 = false; } if( !bs8 && !br8 ){ noteOn(0, bn8,100); bs8 = true; }else if(bs8 && br8){ noteOff(0, bn8,0); bs8 = false; } */ if( !bs9 && !br9 ){ //patch up (max:127) //악기변경 if(test!=40) { test=test+20; } else test=0; bs9 = true; } else if(bs9 && br9){ bs9 = false; } /* if( !bs10 && !br10 ){ //patch down (min:0) //악기변경 patch--; if(patch < 0) patch = 127; talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs10 = true; }else if(bs10 && br10){ bs10 = false; } */ if( !bs11 && !br11 ){ //bank 0x78(drum) talkMIDI(0xb0, 0, 0x78); talkMIDI(0xb0,20, 0); talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs11 = true; }else if(bs11 && br11){ bs11 = false; } if( !bs12 && !br12 ){ //bank MSB 0, default instruments patch = defaultPatch; talkMIDI(0xb0, 0, 0); talkMIDI(0xb0,20, 0); talkMIDI(0xc0, patch, 0); bs12 = true; }else if(bs12 && br12){ bs12 = false; } //녹음 if( !bs40 && !br40 ){ startrecord++; //현재 1로 만들고 빠져나온다. //두 번째 누르면 2가 되고 녹음 한 것을 실행 //그리고 0을 만들어 초기화 한다. if(startrecord==2) //녹음 버튼을 두 번째 누를 경우 (녹음이 끝난 경우의 수) { for(a=0;a<count-1;a++) //담겨있던 딜레이의 차를 구해서 다시 배열에 넣어준다. { recoarr2[a]=recoarr1[a+1]-recoarr1[a]; } for(j=0;j<i;j++) //녹음을 재생하는 부분 { noteOn(0x90¦9, arr[j],100); // 배열에 들어있던 음 반복문으로 재생 digitalWrite(ledemit[j]-1,1); //배열에 들어있는 led발광 순서를 write한다. delay(10); delay(slow); digitalWrite(ledemit[j]-1,0); delay(recoarr2[j]); noteOff(0,arr[j],0); } count=0; startrecord=0;//녹음 변수 초기화 버튼 활성화 i=0; slow=0; } bs40 = true; } else if(bs40 && br40){ bs40 = false; } //*************** MIDI LOOPBACK ******************// if(Serial.available() > 0) { byteData = Serial.read(); mySerial.write( byteData); } } //노트 온 미디 메세지를 송출합니다. 버튼이 눌린상태와 같습니다. //채널 범위는 0-15 입니다. void noteOn(byte channel, byte note, byte attack_velocity) { talkMIDI( (0x90 ¦ channel), note, attack_velocity); } //노트 오프 미디 메세지를 송출합니다. 버튼이 눌리지 않은 상태와 같습니다. void noteOff(byte channel, byte note, byte release_velocity) { talkMIDI( (0x80 ¦ channel), note, release_velocity); } void talkMIDI(byte cmd, byte data1, byte data2) { digitalWrite(ledPin, HIGH); mySerial.write(cmd ); mySerial.write(data1 ); //모든 명령은 1바이트를 지니며, 모든 cmds는 0xBn보다 2 데이터 바이트를 덜 지닙니다. //(sort of: http://253.ccarh.org/handout/midiprotocol/) if( (cmd & 0xF0) <= 0xB0) mySerial.write(data2 ); digitalWrite(ledPin, LOW); }

◆유튜브 시연 동영상

https://youtu.be/o_LfAmR6RoA

(버튼LED테스트)

https://youtu.be/gG4p59BLKFI

(뮤직쉴드 테스트)

https://youtu.be/H0VT1EikWuo

(뮤직쉴드 LED테스트)

https://youtu.be/kM8YaYWsJkI

(뮤직쉴드 기능구현)

◆참고자료 및 링크

허경용 저(2016)『따라 하면서 배우는 아두이노 : 아두이노 메가2560으로 마이크로컨트롤러 시작하기』서울: 한빛아카데미

김진환, 장성용 저(2016) 『예제로 쉽게 배우는 아두이노』파주: 생능출판

http://cafe.naver.com/arduinostory

(아두이노 스토리)

https://learn.adafruit.com

(adafruit site)

https://www.sparkfun.com/

(sparkfun site)

http://blog.naver.com/roboholic84

(메카솔루션 오픈랩)

http://blog.vctec.co.kr/

(가치창조기술 오픈랩)

www.kocoafab.cc/

(코코아팹)

www.arduino.cc

(아두이노)